AKAI S612

VST Plugin — Exakte Gerätesimulation

Technisches Briefing  ·  Qwen Agenten Stack  ·  JUCE C++

Basierend auf originalem Operator's Manual, Service Manual & Schaltplan

# 1. Designprinzip: Strikte Gerätesimulation

| PFLICHT | Jeder Parameter, jedes Verhalten, jede Eigenheit wird 1:1 nach Original-Manual implementiert. Keine Abweichungen. Keine Modernisierungen. |
| --- | --- |

Das Plugin ist kein 'inspiriert von' — es ist eine präzise digitale Emulation der analogen und digitalen Signalkette des Akai S612 von 1985. Die Grundlage ist das originale Operator's Manual sowie der Service Manual mit Schaltplan.

| Kern-Philosophie | Der S612-Charakter entsteht BEIM Samplen — durch Input-Clipping, 12-Bit ADC und variable Sample Rate. Danach ist der Klang 'eingebrannt'. Es gibt keinen Post-Processing BitCrusher. |
| --- | --- |

# 2. Exakte Signalkette des Originals

Das folgende Diagramm zeigt die vollständige Signalkette, wie sie im Service Manual dokumentiert ist:

EINGANG MIC Jack (-63 dB Sensitivity) ──┐ LINE Jack (-27 dB Sensitivity) ──┤──► REC LEVEL Regler │ (Gain + Clipping) ▼ ADC0809 (8-Bit A/D, Vorstufe) │ ▼ 12-Bit Quantisierung im DSP (Sampling Rate: 4/8/16/32 kHz) (via MIDI Note VOR dem Samplen gesetzt) │ [RAM: 128 KB] │ WIEDERGABE START/SPLICE Lever ──► Scan Start Point END POINT Lever ──► Scan End Point Scan Mode: ONE-SHOT / LOOPING / ALTERNATING MANU. SPLICE ──► Manueller Loop-Punkt │ ▼ BA9221 (12-Bit D/A Converter) │ ▼ MF6CN-50 (Analog Low-Pass Filter) [FILTER Knob = Cutoff Freq.] │ DECAY Regler (Release nach Key-Off) LEVEL Regler (Ausgangspegel) │ LINE OUT Jack

# 3. Vollständige Parameter-Spezifikation

Alle Parameter stammen direkt aus dem Operator's Manual. Keine Interpretation, keine Hinzufügungen.

## 3.1 Eingang & Recording

| Parameter | Typ | Wertebereich / Setting | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| MIC Input | Jack | -63 dB Sensitivity | Überschreibt LINE wenn gesteckt |
| LINE Input | Jack | -27 dB Sensitivity | Standard für Synthesizer, CD-Player etc. |
| REC LEVEL | Regler (Knob) | 0 bis max, optimum = nahe '+3' am Indicator | Gain + Input Clipping — das ist der 'Analog Sound' |
| REC TRIGGER | Footswitch Jack | Startet Sampling manuell | Überschreibt den Auto-Trigger |
| Auto-Trigger | Intern | Startet bei definiertem Pegel automatisch | Kann durch REC TRIGGER deaktiviert werden |

| Input Clipping = S612-Charakter | Das Anzerren beim Aufnehmen durch übersteuerten REC LEVEL ist KEIN Fehler — es ist die primäre Klangformung des S612. Der ADC clipped bei Übersteuerung charakteristisch. Dies muss exakt simuliert werden: Soft-Clipping Kurve wie ein 8-Bit ADC (ADC0809) im Eingang, dann 12-Bit Quantisierung. |
| --- | --- |

## 3.2 Sample Rate — via MIDI Note vor dem Samplen

Die Sample Rate wird durch Drücken einer MIDI Note BEVOR die Aufnahme startet festgelegt. Dies ist eine Kernfunktion des Originals und muss exakt so implementiert werden:

| Taste | MIDI# | Sample Rate | Zeit | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | MIDI Note 36 | 4 kHz | 8 Sekunden | Maximal Lo-Fi, tiefstes Aliasing |
| C3 | MIDI Note 48 | 8 kHz | 4 Sekunden |  |
| C4 | MIDI Note 60 | 16 kHz | 2 Sekunden | Standard (kein Key = default C4) |
| C5 | MIDI Note 72 | 32 kHz | 1 Sekunde | Höchste Qualität |

| Zwischenwerte | Laut Manual können auch Tasten zwischen den 4 Hauptnoten gedrückt werden, um Zwischenfrequenzen zu erhalten. Der Plugin-Code muss aus der gedrückten MIDI-Note die exakte Sampling-Frequenz interpolieren. |
| --- | --- |

## 3.3 Scanning — Start/End + Loop Modi

Das Scanning ist das Herzstück des S612-Interfaces. Zwei physische Slider auf der Frontplatte steuern Start und Ende der Wiedergabe in Echtzeit.

| Parameter | Typ | Bereich | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| START/SPLICE Lever | Slider (Fader) | 0% bis 100% Sample | Normalmodus: Startpunkt — Manu.Splice-Modus: Splice-Punkt |
| END POINT Lever | Slider (Fader) | 0% bis 100% Sample | Endpunkt der Wiedergabe |
| Reverse Playback | Automatisch | END vor START | Wenn END-Fader VOR START-Fader: automatisch Reverse |

Scanning Modi (exakt 3, wie Original):

| Modus | Typ | Signalfluss | Verhalten |
| --- | --- | --- | --- |
| ONE SHOT | Button | Start → End, einmalig | Kein Loop. Sound spielt einmal, dann Stille auch bei gehaltenem Key |
| LOOPING | Button | Start → End → Splice-Punkt (Loop) | Automatischer oder manueller Splice-Punkt. Loop läuft bis Key-Off |
| ALTERNATING | Button | Start → End → Splice (Ping-Pong Reverse) | Loop kehrt zwischen End und Splice um. Gut für Streicher-Sounds |

Manual Splice Modus:

Wenn MANU. SPLICE gedrückt: Automatisches Splicing deaktiviert. START/SPLICE Lever setzt jetzt den Loop-Punkt manuell. END Lever = Feinjustierung. Jeder Druck auf LOOPING/ALTERNATING-Button verschiebt den Splice-Punkt um eins weiter (8x = zurück zur Lever-Position).

## 3.4 LFO (Vibrato)

Sinuswellen-LFO für Vibrato. Steuerbar über drei Regler und zusätzlich per MIDI Mod Wheel:

| Parameter | Typ | Funktion | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| SPEED | Regler | Modulationsrate des LFO | Geschwindigkeit des Vibratos |
| DEPTH | Regler | Modulationstiefe | Intensität des Vibratos |
| DELAY | Regler | Verzögerung vor Einsatz | Vibrato startet erst nach dieser Zeit nach Key-On |
| Mod Wheel | MIDI CC1 | Zusätzliche Tiefensteuerung | MIDI Modulation Wheel steuert ebenfalls Vibrato |

| Programmierbar | SPEED, DEPTH und DELAY sind programmierbare Parameter — sie werden mit dem Sample auf Disk gespeichert. |
| --- | --- |

## 3.5 Output — Filter, Decay, Level

| KEIN ADSR! | Das Original hat KEINEN Attack oder Sustain. Nur DECAY (Release) und FILTER. Jede Abweichung davon ist keine Simulation mehr. |
| --- | --- |

| Parameter | Typ | Bereich | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| FILTER | Regler (Knob) | Kontinuierlich variabel | Analog LPF via MF6CN-50 Chip. Cutoff von offen bis stark gedämpft. Programmierbar. |
| DECAY | Regler (Knob) | 0 bis max (Release-Zeit) | Fade-Out nach Key-Off. Sustainpedal MIDI CC64 aktiviert maximales Decay. Programmierbar. |
| LEVEL | Regler (Knob) | Ausgangspegel | NICHT programmierbar. Wird nicht auf Disk gespeichert. |

| MF6CN-50 Analog Filter | Der Low-Pass Filter des S612 ist ein analoger Switched-Capacitor Filter (National Semiconductor MF6CN-50). Dieser hat einen charakteristischen 'pillowy', weichen Klang. Die Emulation muss eine 6-dB/Oktave oder 12-dB/Oktave Charakteristik mit leichter Resonanz bei hohen Frequenzen modellieren. |
| --- | --- |

## 3.6 Transpose & Tune

| Parameter | Typ | Bereich | Verhalten |
| --- | --- | --- | --- |
| KEY TRANS | Button + MIDI | Transponiert in Halbtonschritten via MIDI Key | Programmierbar. Relativ zu Middle C (C4 = MIDI 60) |
| TUNE | Regler | ±100 Cent (= ±1 Halbton) | Programmierbar. Akkumuliert beim Laden! |

## 3.7 Overdub

Das Original erlaubt das Übereinanderlegen von Samples. Jeder Overdub-Vorgang dämpft das vorherige Material um ca. -6 dB. Kann beliebig oft wiederholt werden. Rückgängig machen: nicht möglich.

- NEW Button = neues Sample (überschreibt vorhandenes)

- OVERDUB Button = neues Sample über vorhandenes legen (-6 dB Attenuation)

## 3.8 MIDI Implementation (exakt nach MIDI Chart)

| MIDI Funktion | Status Byte | Ja/Nein | Auswirkung im Plugin |
| --- | --- | --- | --- |
| Note On | 9nH v=1-127 | O (empfangen) | Note Range: 36-96 (C2-C6) |
| Note Off | 9nH v=0, 8nH | O | Velocity sensitivity: ja |
| Pitch Bend | — | O | Pitch Bend empfangen |
| CC 1 | Mod Wheel | O | → Vibrato Depth |
| CC 64 | Sustain | O | → Decay auf Maximum |
| Program Change | — | X (nein) | Nicht unterstützt |
| MIDI Channels | 1-9 + Omni | O | Omni On = Channel 0 (default beim Einschalten) |

# 4. DSP-Implementierung in JUCE C++

## 4.1 Input Clipping / ADC Emulation

Das Input-Clipping des ADC0809 (8-Bit) in der Eingangsstufe, gefolgt von der 12-Bit Quantisierung, ist der Kern des S612-Klangs. Zu implementieren als zweistufiger Prozess:

// STUFE 1: Input Gain + ADC0809 Soft-Clipping (Eingangsstufe) float applyInputStage(float sample, float recLevel) { // Gain anwenden float gained = sample * recLevel; // ADC0809 Soft-Clip: Tanh-Approximation // Simuliert das Verhalten des 8-Bit ADC bei Übersteuerung float clipped = std::tanh(gained * 2.0f) / std::tanh(2.0f); return clipped; } // STUFE 2: 12-Bit Quantisierung (passiert beim Samplen) float apply12BitQuantization(float sample) { // 12-Bit = 4096 Stufen const float steps = 4096.0f; return std::round(sample * steps) / steps; } // Im Sampling-Prozess: float processSampleInput(float raw, float recLevel) { return apply12BitQuantization(applyInputStage(raw, recLevel)); }

## 4.2 Sample Rate Selektion via MIDI Note

// Sample Rate aus MIDI Note berechnen (vor dem Samplen) // Laut Manual: C2=4kHz, C3=8kHz, C4=16kHz, C5=32kHz // Zwischenwerte: linear interpolieren zwischen den Ankerpunkten double getSampleRateFromMidiNote(int midiNote) { // Clamp auf gültigen Bereich: MIDI 36-72 midiNote = juce::jlimit(36, 72, midiNote); // Exponentielle Interpolation zwischen den 4 Fixpunkten // C2(36)=4kHz, C3(48)=8kHz, C4(60)=16kHz, C5(72)=32kHz double normalized = (midiNote - 36.0) / 36.0; // 0.0 - 1.0 return 4000.0 * std::pow(8.0, normalized); // 4kHz bis 32kHz } double getMaxSamplingTime(int midiNote) { // 8sec bei 4kHz, 1sec bei 32kHz (128KB RAM) return 32000.0 / getSampleRateFromMidiNote(midiNote); }

## 4.3 Analog LPF — MF6CN-50 Emulation

// MF6CN-50 ist ein Switched-Capacitor Lowpass Filter // Charakteristik: 6. Ordnung, Butterworth-ähnlich // Emulation: Biquad-Kaskade, 3x 2. Ordnung = 6. Ordnung class S612AnalogFilter { public: void setFilterKnob(float knob01) { // Knob 0.0 = geschlossen (~200 Hz), 1.0 = offen (~18 kHz) // MF6CN-50 hat leicht logarithmische Kennlinie float cutoffHz = 200.0f * std::pow(90.0f, knob01); updateCoefficients(cutoffHz); } float process(float input) { // 3x Biquad in Serie = 6. Ordnung float out = biquad1.process(input); out = biquad2.process(out); return biquad3.process(out); } private: juce::dsp::IIR::Filter<float> biquad1, biquad2, biquad3; void updateCoefficients(float cutoffHz); };

## 4.4 Scanning Engine — Start/End/Loop

class S612Scanner { public: enum Mode { ONE_SHOT, LOOPING, ALTERNATING }; float getNextSample(const float* buffer, int bufferSize) { if (mode == ONE_SHOT) { if (pos >= endPoint) return 0.0f; return buffer[(int)pos++]; } else if (mode == LOOPING) { // Vorwärts bis End, dann zurück zu Splice if (pos >= endPoint) pos = splicePoint; return buffer[(int)pos++]; } else { // ALTERNATING = Ping-Pong // Vorwärts von Splice zu End, dann rückwärts return buffer[(int)pingPongStep()]; } } // REVERSE: wenn endPoint < startPoint // wird automatisch erkannt und Richtung umgekehrt float startPoint; // 0.0 - 1.0 (als Anteil des Buffers) float endPoint; // 0.0 - 1.0 float splicePoint; // Auto oder Manuell Mode mode; private: float pos; bool pingPongForward = true; float pingPongStep(); };

# 5. Plugin-Architektur (JUCE)

## 5.1 Klassenstruktur

S612Plugin/ ├── Source/ │ ├── PluginProcessor.h/.cpp // AudioProcessor: Hauptklasse │ ├── PluginEditor.h/.cpp // UI: exakte Frontplatte │ ├── S612Engine.h/.cpp // Sampling Engine (Kern) │ ├── S612Voice.h/.cpp // Eine der 6 Stimmen │ ├── S612Sound.h/.cpp // Sample-Buffer + Metadaten │ ├── S612Scanner.h/.cpp // Start/End/Splice Logik │ ├── S612InputStage.h/.cpp // ADC Emulation + Clipping │ ├── S612AnalogFilter.h/.cpp // MF6CN-50 LPF Emulation │ ├── S612LFO.h/.cpp // LFO (Speed/Depth/Delay) │ └── S612Parameters.h // Parameter-Definitionen (APVTS) ├── CMakeLists.txt └── Resources/ // UI Grafiken (Frontplatte)

## 5.2 Parameter-Baum (AudioProcessorValueTreeState)

Alle programmierbaren Parameter des Originals werden als APVTS-Parameter angelegt. LEVEL ist explizit NICHT programmierbar (wie Original):

// Programmierbare Parameter (werden mit Preset gespeichert): "sampleRate" // 4000.0 - 32000.0 Hz "startPoint" // 0.0 - 1.0 "endPoint" // 0.0 - 1.0 "splicePoint" // 0.0 - 1.0 "manualSplice" // bool "scanMode" // 0=OneShot 1=Looping 2=Alternating "lfoSpeed" // 0.0 - 1.0 "lfoDepth" // 0.0 - 1.0 "lfoDelay" // 0.0 - 1.0 "filter" // 0.0 - 1.0 (Cutoff des MF6CN-50) "decay" // 0.0 - 1.0 (Release-Zeit) "transpose" // -24 bis +24 Halbtöne (MIDI-basiert) "tune" // -100 bis +100 Cents "recLevel" // 0.0 - 2.0 (Gain + Clipping Bereich) // NICHT programmierbar (wie Original): "level" // Nur UI-Regler, kein Preset-Parameter

# 6. UI — Exakte Frontplatten-Simulation

Das UI soll der physischen Frontplatte des S612 entsprechen. Schwarz, minimalistisch, 2U Rack-Format. Alle Bedienelemente 1:1 wie Original.

| Element | Typ | Funktion |
| --- | --- | --- |
| REC LEVEL | Rotary Knob | Gain / Clipping Eingang |
| MONITOR | Rotary Knob | Abhörpegel (nicht ins Signal) |
| NEW Button + LED | Toggle Button | Startet neues Sample / Standby |
| OVERDUB + LED | Toggle Button | Overdub Modus |
| START/SPLICE | Vertikaler Fader | Startpunkt / Splice-Punkt |
| END POINT | Vertikaler Fader | Endpunkt |
| ONE SHOT | Mode Button | Scan-Modus |
| LOOPING | Mode Button | Scan-Modus |
| ALTERNATING | Mode Button | Scan-Modus |
| MANU. SPLICE | Toggle Button | Manueller Splice-Modus |
| LFO SPEED | Rotary Knob | LFO Rate |
| LFO DEPTH | Rotary Knob | LFO Intensität |
| LFO DELAY | Rotary Knob | LFO Verzögerung |
| FILTER | Rotary Knob | Analog LPF Cutoff (MF6CN-50) |
| DECAY | Rotary Knob | Release nach Key-Off |
| LEVEL | Rotary Knob | Ausgangspegel (nicht gespeichert) |
| KEY TRANS + LED | Button | Transpose-Modus via MIDI |
| TUNE | Rotary Knob | ±100 Cent Fine-Tune |
| MIDI CH Display | 7-Seg Display | MIDI Kanal 1-9 oder '0' (Omni) |
| CH UP / CH DOWN | Buttons | MIDI Kanal wählen |
| 6x Voice LEDs | Custom | Aktive Stimmen anzeigen |
| SAVE / VERIFY / LOAD | Buttons | Disk-Operationen (optional simulieren) |

# 7. Qwen Agenten-Workflow

## 7.1 Agenten-Struktur

AGENT 1: DSP-Ingenieur → Zuständig für: S612InputStage, S612Scanner, S612AnalogFilter, S612LFO → Kontext: Service Manual Schaltplan, Chip-Datasheets (MF6CN-50, ADC0809) → Prompt-Stil: 'Implementiere exakt nach Schaltplan, keine Vereinfachungen' AGENT 2: JUCE-Entwickler → Zuständig für: PluginProcessor, S612Voice, S612Engine → Kontext: JUCE Synthesiser API, AudioProcessorValueTreeState → Prompt-Stil: 'JUCE 7, C++17, thread-safe, kein UB' AGENT 3: UI-Entwickler → Zuständig für: PluginEditor, alle juce::Component Klassen → Kontext: Foto der S612 Frontplatte, JUCE LookAndFeel Docs → Prompt-Stil: 'Exakte visuelle Kopie, schwarze Frontplatte, Fader als Slider' AGENT 4: Test-Ingenieur → Zuständig für: Unit Tests, Buffer-Validierung, MIDI-Tests → Kontext: JUCE UnitTest Framework KOORDINATOR: Orchestriert Agenten, löst Konflikte, merged Code

## 7.2 Beispiel-Prompt für DSP-Agent

SYSTEM: Du bist ein erfahrener DSP-Ingenieur und Vintage-Hardware-Experte. Du implementierst eine exakte Emulation des Akai S612 Samplers von 1985. Deine Referenz ist das originale Service Manual und der Schaltplan. Verwende JUCE 7, C++17. Keine Modernisierungen. Exakt wie das Original. KONTEXT: Der S612 verwendet den MF6CN-50 Switched-Capacitor Low-Pass Filter. Laut Service Manual: 6. Ordnung, Cutoff variabel über FILTER-Regler. Der Filter hat einen charakteristischen 'pillowy' Klang bei hohem Cutoff. AUFGABE: Implementiere die Klasse S612AnalogFilter in JUCE C++. Anforderungen: - 6. Ordnung Lowpass (3x Biquad IIR in Serie) - Butterworth-Charakteristik als Ausgangsbasis - Cutoff-Mapping: Knob 0.0 = ~200 Hz, Knob 1.0 = ~18 kHz (logarithmisch) - Leichte Resonanz bei hohem Cutoff simulieren - Thread-safe, prepareToPlay-kompatibel OUTPUT: Nur Code. Header + Implementation. Keine Erklärungen.

# 8. Setup & Build

## 8.1 Tools

- JUCE 7.x: https://juce.com/get-juce/

- Ollama + Qwen2.5-Coder: ollama pull qwen2.5-coder:32b

- Continue.dev (VS Code): https://continue.dev

- CMake 3.22+, C++17 Compiler (MSVC / Clang / GCC)

- CrewAI (optional): pip install crewai

## 8.2 Meilensteine mit Agenten-Zeitplan

| # | Meilenstein | Deliverable | Zeit (Agenten) |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Environment | JUCE + CMake + Qwen läuft | 2–4 Stunden |
| M2 | Skeleton | Leeres Plugin lädt in DAW | 1–2 Stunden |
| M3 | Input Stage | ADC Emulation + Clipping | 2–3 Stunden |
| M4 | Sampler Core | Sample aufnehmen, MIDI Note erklingt | 3–4 Stunden |
| M5 | Scanner | Start/End/Splice, alle 3 Modi | 3–4 Stunden |
| M6 | Analog Filter | MF6CN-50 Emulation aktiv | 2–3 Stunden |
| M7 | LFO | Vibrato mit Speed/Depth/Delay | 1–2 Stunden |
| M8 | UI | Exakte S612 Frontplatte | 4–6 Stunden |
| M9 | MIDI komplett | Pitch Bend, Mod Wheel, Sustain, Transpose | 2–3 Stunden |
| M10 | Testing | Klingt wie Original, keine Bugs | 3–5 Stunden |

| Gesamtzeit mit Agenten | Optimistisch: 1–2 Tage. Realistisch: 3–4 Tage (Debugging, Hören, Iterieren). Der Code wird schnell — das Tuning des analogen Klangs braucht Zeit. |
| --- | --- |

# 9. Referenzdokumente & Quellen

- Akai S612 Operator's Manual (28 Seiten): archive.org/details/akai-s-612-owners-manual

- Akai S612 Service Manual Part 1+2: archive.org/details/AkaiS612ServiceManualPart1

- MF6CN-50 Datasheet (National Semiconductor): Lowpass Filter Chip

- ADC0809 Datasheet: 8-Bit A/D Converter (Eingangsstufe)

- BA9221 Datasheet: 12-Bit D/A Converter (Ausgangsstufe)

- Gearspace S612 Forum: gearspace.com/board/...akai-s612-users-talk-me

- Samples From Mars S612 Beschreibung: samplesfrommars.com/products/s612-from-mars

- JUCE 7 Docs: juce.com/learn/documentation

— Ende des Briefings v2.0 —

Basierend auf originalem Akai S612 Operator's Manual & Service Manual